Matières :

-Pièces défectueuses (pas de vis cassés,…)

c

Milieu

-Postes mal adaptés (pas de chaises, trop exigu,…)

-Trop de bruit ambiant qui perturbe la concentration

exigue

Matériel

-Pas de visseuses

-Pas de dispositifs de maintiens de crampons

-Absence de détrompeurs

Main d’œuvre

-Pas de formations

-Opérateurs qui fatiguent a cause du rythme

Méthodes

-Mauvais standard

-Bacs mal préparés

-Inversion droite gauche

II. Situation actuelle – Définition du problème

Lors de ce RUN de 20 minutes, les 6 opérateurs de montage avaient :
-	Un poste chacun pour assembler des raquettes
-	Un bac contenant des pièces pour assembler une raquette, certains bacs étaient incomplets
-	Des tournevis manuels
-	Aucune expérience dans le montage d’une raquette de neige
-	Un mode opératoire peu précis et contenant des photos sombres et peu explicatives

Aucune raquette produite n’a été validée à cause de leur non-qualité, cela est dû à différents problèmes :
- Vissage long
- Bac incomplet / pièces défectueuses
- Absence de contrôle qualité de la part des opérateurs
- Manque de formation / Mode opératoire peu précis
- Problème de conception (inversion droite gauche)
- ⁠Frustration / Déplacements inutiles

III. Situation idéale 
Objectif de 18 raquettes produites en 20 minutes avec un taux de qualité de 100%

VI. Solutions 
Refonte du standard. Réorganisation des postes de travail pour améliorer le flux. Spécialisation des tâches de chaque opérateur afin de monter en compétences et en efficacité. Le manager doit être plus réactif. Mise en place de détrompeur afin de rendre le montage unique. Utilisation d’outils plus performants (visseuse). Préparation au préalable des bacs pour chaque opérateur pour éviter des problèmes de quantité ou d’appairages droite/gauche.

V. Analyse des causes racines – les 5 pourquoi

| Pb | Pourquoi 1 | Pourquoi 2 | Pourquoi 3 | Pourquoi 4 | Pourquoi 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mise en place de la cale difficile | Demande de la force | Problème de conception | Manque d’outils |  |  |
| 2 |  | Méthode pas claire | 1)Manque de formation 2)Manque au niveau du standard | 1.2) Manager n’a pas programmé de formation 2.2) Pas construit sur le terrain | 2.3) Manager n’a pas communiqué |  |
| 3 |  | Problème de conception |  |  |  |  |
| 4 | Qualité n’est point au rendez-vous | 1)Faute de l’opérateur | Oubli | Pas de standard de vérification | Points de contrôle qualité manquants |  |
| 5 |  | Bac incomplet/avec mauvaises pièces | Pas de vérification | Rien d’indiqué à ce sujet sur le standard | Manager n’y a pas pensé… |  |
| 6 | Vissage fastidieux | Opération manuelle et répétitive | Mauvais outils |  |  |  |

VIII. Follow-up
Adoption nouveau standard et méthodes. Amélioration avec de nouveaux outils (Hoshin Kanri et Yamazumi)

VII. Efficacité / résultats 
Taux de satisfaction client = nb_conforme/demande = 1/18 = 5.56%
Productivité = nbconf/nboperateur/temps = 3*1/6 =0.5 raquettes par heure par personne
Coût de la raquette = coût_horaire/productivité = 40/0.5 = 80 €/raquette (main d’œuvre uniquement)
Temps_montage = nb_opérateurs*temps_dispo/nb_conforme = 6/(3*1) = 2 heures

I. Contexte 	
À la suite d’un premier RUN de montage de raquette, nous n’avons réalisé aucun montage de qualité dans le temps imparti. Nous avons rencontré différents problèmes qui nécessitent plusieurs chantiers pour améliorer la production.

IV. Analyse des causes racines - Ishikawa

Sujet : Ligne de production de raquettes à neige											Equipe : GIM2 – TP31
Start date : 	Vendredi 11 septembre 2026												Pilote : Usine école ENSAM